ACT

MODEL IMT050

製冰機

說明書

ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD.

目录

# 01 安全須知

CH.01 — SAFETY

為了您的安全，在使用本電器產品前，請閱讀本手册中的所有說明，並始終遵守以下安全預防措施：

警告 WARNING - 本機僅供家庭使用，請勿用於其他非設計用途。 - 請勿讓兒童玩耍本機或電源線。兒童、行動不便或認知受限人士應在成年人監督下使用。 - 小零件可能造成窒息危險，請勿讓兒童接觸。 - 請勿在高濕高溫等環境使用本機，嚴禁在有易燃易爆氣體的環境中使用。 - 請確保電源電壓与機器銘牌標示一致。 - 使用後請切斷電源。 - 從電源插座上拔出插头時請手握插头拔出，請勿拉扯電源線。 - 請勿將主機或電源線浸入水中或其他液體中。 - 電源線需要直接插接符合安全規範的電源插座上。 - 如發现插头、電源線或主機損壞，請立即停止使用並聯繫製造商或授權維修點處理，請勿自行拆修。 - 電源線請勿懸掛於臺麵邊缘，以免兒童拉扯或意外絆倒。 - 禁止在手脚潮濕或未穿鞋的情况下觸摸產品電源部件。 - 產品所連接的電源需有漏電保護裝置。 - 插座必須滿足當地法規要求，安全法規要求强製進行產品接地。 - 清潔、維護或更換部件時，必須切斷電源。 - 切勿將螺絲刀或其它物體插入散熱孔中。 - 只有授權技術人员才能進行拆機檢查和維修。 - 發生火灾時，切勿浇水，請使用二氧化碳灭火器。 - 除製造商推荐的方法外，不能使用機械手段或其他方法加速除霜。 - 不要損壞製冷劑回路。 - 警告：易燃材料，存在發生火灾的風險。 - 製冷劑废料需在授權废物處理中心處理，不能靠近火源。 - 請勿在本產品中儲存含有易燃推進劑的氣溶膠罐等爆炸性物質。 - 保持所有通風口顺畅，保持產品远離熱源或蒸汽裝置。

安全須知（續）

注意 CAUTION - 移動或運輸產品時保持產品直立，否則可能導致產品損壞。 - 運輸後需静置4小時，待冷媒稳定後再通電。 - 對電機和製冷繫统進行維護時要戴手套。 - 切勿阻塞散熱孔，以確保產品的良好運轉。 - 請勿將非食品類物品放置於腔體中。 - 本產品僅限室內使用。 - 本產品設計為將饮用水製作成冰，請不要將本產品用於設計外用途。

提示 NOTICE - 產品噪音等級低於50 dB(A)。 - 本產品的氣候類型為SN，適合在10℃~32℃ / 50℉~89.6℉ 的環境溫度中使用。

# 02 產品及使用提示

CH.02 — USAGE TIPS

放置与首次使用

- 將產品放置在坚固、平坦、乾燥的臺麵上。

- 確保產品四周留有至少 120mm（4.7"）的通風間距。

- 远離熱源（烤箱、灶臺等），避免阳光直射。

- 首次使用前，請先運行一次清潔程序（參见 CH.08 維護保養）。

- 首次製冰前 5 次属於水降溫阶段，冰形会随水溫下降逐渐增大，属正常现象。

用水要求

- 使用饮用水即可製冰，饮用水越纯净則冰越透明。

- 若想達到理想透明度，請使用矿物質含量较低的饮用水（TDS < 200mg/L）。

- 適用水源：纯净饮用水、RO反渗透處理自来水、深度過滤自来水、低TDS矿泉水。

- 禁止使用有色、有味、有氣泡或含過饱和氣體的饮品（茶、果汁、咖啡、牛奶、汽水等），这些会污染甚至損壞產品。

使用提示

- 開箱後取出全部包裝材料，並用濕布擦拭產品內部後再擦乾。

- 子弹冰篮裝滿後，產品会自動暫停製冰並發出提示音。

- 三种尺寸不能同時製作，但可在製冰途中切換另一种尺寸。

- 連續製冰過程中，受水質、水溫和環境溫度影響，偶尔出现冰块不透明属正常现象。

# 03 產品結構

CH.03 — STRUCTURE

| 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔蓋 | 5 | 水箱提手 |
| 2 | 冰篮 | 6 | 控製麵板 |
| 3 | 製冰模具 | 7 | 排水孔 |
| 4 | 水箱 |  |  |

# 04 產品功能

CH.04 — FEATURES

| No. / 按鍵 | 功能說明 |
| --- | --- |
| 1. Power 電源 | 點擊開機，長按關機。 |
| 2. Make Ice 製冰 | 切換製冰尺寸（S / M / L），選擇後產品自動製冰。 |
| 3. Clean 清潔 | 啟動自動清潔程序（清潔製冰兜和製冰模）。 |
| 4. ICE FULL 冰滿 | 指示燈（绿燈）— 冰篮已滿，產品暫停製冰。 |
| 5. ADD WATER 加水 | 指示燈（红燈）— 水箱缺水，產品暫停製冰，請及時补水。 |

# 05 技術參數

CH.05 — SPECIFICATIONS

| 參數 | 規格 |
| --- | --- |
| 電壓 | 220~240 Vac |
| 频率 | 50 Hz |
| 製冰功率 | 110 W |
| 脫冰功率 | 130 W |
| 尺寸（寬×深×高） | 235 × 305 × 321 mm |
| 净重 | 7 kg / 15.4 lb |
| 24h製冰量 | 6.9~7.4 kg |
| 排水方式 | 手動排水 |
| 冰块 S | Φ19 × 24 mm |
| 冰块 M | Φ21 × 25 mm |
| 冰块 L | Φ22 × 27 mm |
| 通風間距 | ≥ 120 mm / 4.7" |
| 冷媒 | R600a |
| 水箱容量 | MAX 1.0 L / MIN 0.75 L |
| 製冰周期 | S: 9pcs/8min, M: 9pcs/10min, L: 9pcs/11.5min |
| 工作環境 | 5~32℃, ≤85% RH |
| 噪音 | ≤ 50 dB(A) |

# 06 操作指引

CH.06 — OPERATION

工作前准备

- 務必將產品放置在平整稳固的平麵，且產品背部和右侧散熱孔處不能放置任何东西，以免阻擋散熱。產品与墙或物品之間距離必須 ≥ 120 mm（4.7 in），以確保通風良好。

- 若第一次使用產品，或距離上一次很長時間没有使用產品，請先運行一次清潔程序。請參閱 CH.08 維護保養中的清潔說明。

產品開機

- 给產品接通電源，產品發出“滴”一聲，所有按鍵點亮後再熄灭，表示已經接通電源。

- 然後點擊 Power 按鍵，按鍵显示白燈，產品已處於開機狀態。

如何製作子弹冰

| 1 | 打開腔蓋，並取出子弹冰篮和水箱。 |
| --- | --- |

| 2 | 给子弹冰水箱中注滿水，注水至水位刻度處。 |
| --- | --- |

| 3 | 然後將水箱放入子弹冰內腔，請用手按壓下水箱，確保已經裝到位。水箱鬆動可能導致產品無法工作。 |
| --- | --- |

操作指引（續）

| 4 | 然後放入子弹冰篮，並關閉腔蓋。 |
| --- | --- |

| 5 | 點擊 Make Ice 按鍵，切換點亮按鍵上方的 S / M / L 指示燈，選擇需要製作的子弹冰尺寸。 |
| --- | --- |

| 6 | 選擇完尺寸後，產品自動開始製作子弹冰。 |
| --- | --- |

| ICE FULL → | ADD WATER → |
| --- | --- |

提示 NOTICE - 製冰中途可點擊 Make Ice 按鍵切換製冰尺寸。 - 製冰中途可點擊 Power 按鍵終止，子弹冰製冰按鍵燈熄灭，產品停止子弹冰製冰。 - 當產品檢测到子弹冰冰篮裝滿後，ICE FULL 警示燈點亮為绿燈，產品停止製冰。待冰融解，或取走後，產品会自動恢復製冰。 - 請留意，製冰期間若 ADD WATER 警示燈點亮红燈，產品会停止製冰，請及時给水箱补充水。

# 07 故障排除

CH.07 — TROUBLESHOOTING

| 故障现象 | 可能原因 | 解決方案 |
| --- | --- | --- |
| 不能開機 | 電源未連接或插座無電 | 檢查電源連接及插座是否正常。 |
| 不能排水 | 排水膠塞未鬆開或排水口堵塞 | 檢查產品底部排水膠塞是否已鬆開；檢查排水口是否堵塞。 |
| 不能製冰 | 水箱缺水（ADD WATER亮红燈） | 给水箱加水至水位線。 |
| 不能製冰 | 製冰模具只結霜無法結冰（管道無法抽水） | 加水至水位線，静置半小時後重新啟動。观察製冰兜是否有注水，有則表示抽水泵已復位。 |
| 製冰中途停止 | 冰篮已滿（ICE FULL亮绿燈） | 取走冰块或等待冰融解，產品会自動恢復製冰。 |
| 製冰中途停止 | 水箱缺水（ADD WATER亮红燈） | 及時给水箱补充水，產品会自動恢復製冰。 |
| 前5次冰块偏小 | 水溫较高，處於降溫阶段 | 属正常现象，冰形会随水溫下降逐渐增大，達到標准尺寸。 |
| 製冰效果不理想 | 通風間距不足或環境溫度過高 | 確保四周≥120mm間距；將產品移至阴涼通風處。 |
| 冰块不透明 | 水質矿物質含量高或水溫/環溫影響 | 使用TDS<200mg/L的纯净水；連續製冰偶尔不透明属正常现象。 |

免责聲明 DISCLAIMER 如果用戶不按照本手册操作產品，並對產品造成任何損壞或質量問題，工廠、經銷商及品牌商將不承担任何责任。

# 08 維護保養

CH.08 — MAINTENANCE

自動清潔（製冰模具和製冰兜）

| 1 | 给水箱加水至水位線。 |
| --- | --- |

| 2 | 開機狀態下，點擊 Clean 按鍵，按鍵燈亮白燈，產品自動清潔製冰兜和製冰模。 |
| --- | --- |

| 3 | 清潔完成後，產品自動停止，按鍵燈熄灭。 |
| --- | --- |

排水操作

| 1 | 斷開電源，將產品放置到水槽旁。 |
| --- | --- |

| 2 | 將產品底部的排水孔塞鬆脫，讓內腔的水排乾。 |
| --- | --- |

| 3 | 排水完成後，將排水孔塞回原位。 |
| --- | --- |

日常保養

- 定期用乾净的水清洗產品內部，建議每天使用前清洗一次。

- 用柔軟濕布擦拭產品外壳，請勿使用腐蚀性清潔劑。

- 請遵循自動清潔步驟清洗製冰模具和製冰兜。

- 清潔保養前請拔掉電源，待產品冷却後再進行處理。

# 09 安裝運輸、存儲与拆除

CH.09 — INSTALLATION / STORAGE / DISPOSAL

包裝運輸

- 運輸過程中請保持平衡，防止倾翻；產品倾斜角不得大於 45°。

- 移動或運輸產品時應保持直立狀態，避免損壞壓缩機和製冷繫统。

- 運輸後需静置 4 小時，待冷媒稳定後再通電。

安裝

- 請將產品安裝在平整、稳固、乾燥的臺麵上，不得倾斜放置。

- 搬運時不要推拉產品，以避免倾覆或損壞部件。

- 產品四周与墙或物品之間需保持至少 120mm（4.7"）的間距，以確保通風和可維護性。

- 請远離熱源、蒸汽和阳光直射環境。

存儲与拆除

- 長期存放前，請排空水箱和內腔中的水，並完成清潔与擦乾。

- 請將產品置於乾燥、通風環境中保存，避免重壓和潮濕。

- 本產品含電子元件和 R600a 製冷劑，不得与生活垃圾一同丟棄。

- 拆除或報废時，請聯繫授權回收機構或零售商，按當地法規進行環保處置。

WEEE / R600a 請勿損壞製冷劑回路。若需要報废處理，請交由具备資質的废棄物處理機構回收，以避免對環境和人身安全造成風險。

# 10 品牌与保養／維修信息

CH.10 — WARRANTY

感谢您購買 ACT 製冰機。如有任何問題，請通過以下方式聯繫我们：

support@thespacetec.com | www.thespacetec.com

品牌商信息

| 品牌商 | ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| --- | --- |
| 地址 | 新加坡巴耶利峇路60號巴耶利峇广场#11-19, 郵編409051 |
| 網址 | www.thespacetec.com |
| 客服郵箱 | support@thespacetec.com |

授權製造商

| 製造商 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司 Guangzhou Argion Electric Appliance Co., Ltd. |
| --- | --- |
| 地址 | 广东省广州市番禺區南村镇啟業路1號 |
| 網址 | www.argiontechnology.com |

保養／維修信息

本產品提供 2 年有限保養／維修。自原始購買日期起 2 年內可享受保養／維修更換服務。要獲得保養／維修更換資格，您必須：

- 在過去 2 年內購買過產品。

- 有原始订單號或購買時使用的電子郵件。

- 如通過經銷商或零售合作夥伴購買，須提供原始收據的副本。

向我们發送電子郵件申請保養／維修服務：support@thespacetec.com

保養／維修卡

| 客戶名稱 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 城市 / 州 / 郵政編码 |  |
| 電话號码 |  |

品牌与保養／維修信息（續）

保養／維修卡

| 電子郵件地址 |  |
| --- | --- |
| 原始購買日期 |  |
| 產品型號 |  |
| 序列號（如適用） |  |
| 商戶名稱 |  |