ACT

MODEL V23

Sigillatrice Sottovuoto

Manuale d'uso

ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD.

Contents

# 01 Istruzioni di sicurezza

CH.01 — SAFETY

AVVERTENZA - Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti. - Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio o il cavo di alimentazione. I bambini, le persone con mobilità ridotta o con capacità cognitive limitate devono utilizzare l'apparecchio solo sotto la supervisione di un adulto. Tenere i bambini sotto controllo durante l'uso. - Le parti piccole e i sacchetti sottovuoto possono causare rischio di soffocamento; non consentire ai bambini di toccarli. - Non utilizzare l'apparecchio in ambienti ad alta umidità o temperatura elevata. È vietato l'uso in presenza di gas infiammabili o esplosivi. - Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio. - Non allontanarsi dall'apparecchio durante il funzionamento. - Al termine della sigillatura, l'area di sigillatura è calda; non toccarla per evitare ustioni. - Disconnettere l'alimentazione dopo l'uso. - Quando si scollega la spina dalla presa, afferrare la spina e non tirare il cavo di alimentazione. - Non immergere l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. - Il cavo di alimentazione deve essere collegato direttamente a una presa conforme alle normative di sicurezza. - In caso di danni a spina, cavo o apparecchio, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato; non riparare da soli. - Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante dal bordo del piano di lavoro, per evitare che i bambini lo tirino o che qualcuno inciampi.

ATTENZIONE - Conservare con cura questo manuale. - L'apparecchio non richiede lubrificanti; non utilizzare solventi organici per la pulizia. - Durante periodi di inutilizzo prolungato, non chiudere le clip di blocco per evitare deformazioni della guarnizione. - Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici; riciclare o smaltire secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.

AVVISO - Questo prodotto è destinato alla conservazione alimentare domestica. - Prima del primo utilizzo, leggere integralmente questo manuale. - Conservare lo scontrino d'acquisto per usufruire del servizio di garanzia.

# 02 Consigli per prodotto e sacchetti

CH.02 — USAGE TIPS

- L'apparecchio è compatibile solo con sacchetti sottovuoto dotati di canali per l'aria.

- Per oggetti con punte o spigoli, avvolgere gli angoli con fogli protettivi, carta assorbente o altro materiale morbido per evitare di perforare il sacchetto.

- I sacchetti sottovuoto possono essere riscaldati o messi nel microonde, ma è necessario praticare prima un piccolo taglio nell'angolo per far uscire l'aria.

- I sacchetti per la conservazione possono essere riutilizzati; quelli usati per riscaldamento o microonde vanno usati una sola volta. Non riutilizzare sacchetti che hanno contenuto frutti di mare o alimenti grassi.

- Posizionare il sacchetto in modo che l'apertura sia ben distesa sopra l'elemento riscaldante.

- Durante il riempimento, lasciare almeno 2 inch (5 cm) di spazio tra l'apertura del sacchetto e gli alimenti.

- Con liquidi, salse o alimenti con liquidi, evitare di bagnare l'apertura del sacchetto. Si consiglia di asciugare l'apertura dopo il riempimento per non compromettere la sigillatura.

- Per alimenti morbidi o molto umidi che devono mantenere la forma dopo il confezionamento, si può congelare prima del sottovuoto.

- Non appoggiare oggetti pesanti sul coperchio; potrebbero danneggiare l'apparecchio.

# 03 Struttura del prodotto

CH.03 — STRUCTURE

[Image: structure.main]

| N. | Nome | N. | Nome |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maniglia di chiusura | 8 | Tubo di supporto rotolo |
| 2 | Pannello di controllo | 9 | Corpo principale |
| 3 | Porta aspirazione esterna | 10 | Staffa taglierina |
| 4 | Coperchio | 11 | Vaschetta raccogli-liquidi (camera a vuoto sotto) |
| 5 | Guarnizione di tenuta | 12 | Nastro termoresistente & elemento riscaldante |
| 6 | Anello di tenuta | 13 | Taglierina |
| 7 | Vano rotolo sacchetti |  |  |

NOTA Al termine del lavoro, l'elemento riscaldante è molto caldo; non toccarlo per evitare ustioni.

# 04 Funzioni del prodotto

CH.04 — FUNCTIONS

[Image: control_panel.main]

| N. / Pulsante | Descrizione |
| --- | --- |
| 1. Vac&Seal / Start Aspira e sigilla / Avvio | Premere questo pulsante per avviare la modalità selezionata. |
| 2. Stop Stop | Premere questo pulsante durante qualsiasi processo per interrompere l'operazione. |
| 3. Vac Mode Selezione modalità vuoto | <b>Normal</b> (pressione predefinita) / <b>Gentle</b> (pressione delicata) / <b>Liquid</b> (alimenti liquidi) |
| 4. Pulse Vac Aspirazione manuale | Tenere premuto per il controllo manuale del vuoto; rilasciare per mettere in pausa. Premere Seal quando si raggiunge il livello desiderato. |
| 5. Seal Sigillatura | Premere questo pulsante per sigillare immediatamente. |
| 6. Accessories Accessori | <b>Mason Jar</b> (barattolo) / <b>Canister</b> (contenitore sottovuoto) / <b>Marinate</b> (marinatura) |
| 7. Extend Seal Time Prolunga tempo sigillatura | Premere prima dell'operazione per prolungare il tempo di sigillatura. |

# 05 Specifiche tecniche

CH.05 — SPECIFICATIONS

| Parametro | Specifica |
| --- | --- |
| Tensione | 220~240 Vac |
| Frequenza | 50 Hz |
| Potenza | 190 W |
| Pompa | Doppia pompa |
| Pressione di vuoto | -958 mbar |
| Larghezza filo saldante | 1.8 mm × 2 |
| Largh. max sacchetto | 315 mm |
| Dimensioni (L×P×A) | 380 × 205 × 155 mm |
| Peso | 3.0 kg |

# 06 Guida operativa

CH.06 — OPERATION

6.1 Come usare la taglierina

| 1; Aprire il coperchio.. 2; Aprire il supporto della taglierina.. 3; Tirare dal rotolo la lunghezza desiderata di sacchetto.. 4; Spostare la taglierina all'estrema sinistra o destra, poi abbassare il supporto sul sacchetto.. 5; Premere la taglierina e farla scorrere sul sacchetto per un taglio netto.. | [Image: 06-operation.page01.image01] |
| --- | --- |

6.2 Come usare la funzione di sigillatura

Creare un sacchetto dal rotolo e sigillare:

| 1 | Creare un sacchetto aperto alle due estremità come descritto nella sezione Come usare la taglierina. |
| --- | --- |

| 2 | Inserire l'apertura di un'estremità del sacchetto nella camera del vuoto. |
| --- | --- |

| 3 | Chiudere il coperchio e abbassare la maniglia per bloccare il coperchio. |
| --- | --- |

| 4 | Premere il pulsante Seal e attendere il completamento del ciclo. |
| --- | --- |

Sigillare solo un sacchetto:

| 1; Inserire gli alimenti nel sacchetto e posizionare l'apertura nella camera del vuoto.. 2; Chiudere il coperchio e abbassare la maniglia per bloccare il coperchio.. 3; Premere il pulsante Seal e attendere il completamento del ciclo.. | [Image: 06-operation.page01.image02] |
| --- | --- |

6.3 Come prolungare il tempo di sigillatura

Per prolungare il tempo di sigillatura, premere il pulsante Extend Seal Time prima dell'operazione per accendere l'indicatore. L'impostazione rimane attiva. Per ripristinare il tempo predefinito, premere nuovamente il pulsante prima dell'operazione successiva. In caso di spegnimento o riavvio, il tempo di sigillatura torna alle impostazioni predefinite.

ATTENZIONE Con Extend Seal Time attivo, la regolazione intelligente della sigillatura è temporaneamente disattivata; attendere almeno 20 s tra un ciclo e l'altro e aprire il coperchio per permettere la dissipazione del calore.

Guida operativa (segue)

6.4 Come usare il sottovuoto e sigillatura

Sottovuoto e sigillatura di alimenti solidi:

| 1 | Inserire l'apertura del sacchetto nella camera del vuoto. |
| --- | --- |

| 2 | Chiudere il coperchio e abbassare la maniglia per bloccarlo. |
| --- | --- |

| 3 | Premere il pulsante Vac Mode per selezionare la modalità: Normal o Gentle. |
| --- | --- |

| 4 | Premere il pulsante Vac&Seal / Start per avviare. |
| --- | --- |

| 5 | Per interrompere, premere il pulsante Stop. |
| --- | --- |

Prima di usare la modalità Gentle per oggetti delicati, si consiglia di provare con altri articoli per verificare il grado di compressione.

Sottovuoto e sigillatura di liquidi:

| 1; Tenere il sacchetto in verticale; il livello del liquido deve restare sotto l'elemento riscaldante. Lasciare circa 7 inch (18 cm) tra il liquido e l'apertura.. 2; Inserire l'apertura del sacchetto nella camera del vuoto.. 3; Chiudere il coperchio e abbassare la maniglia per bloccarlo.. 4; Premere il pulsante Vac Mode e selezionare la modalità Liquid.. 5; Premere il pulsante Vac&Seal / Start per avviare.. | [Image: 06-operation.page02.image03] |
| --- | --- |

Guida operativa (segue)

6.5 Come usare il vuoto manuale

Metodo 1 (Passaggio a Pulse Vac durante il vuoto automatico):

| 1 | Tenere premuto il pulsante Pulse Vac per aspirare. |
| --- | --- |

| 2 | Rilasciare il pulsante per sospendere l'aspirazione. |
| --- | --- |

| 3 | Raggiunto il vuoto desiderato, premere il pulsante Seal per sigillare. |
| --- | --- |

Metodo 2 (Utilizzo diretto della modalità Pulse Vac):

| 1 | Inserire l'apertura del sacchetto nella camera del vuoto. |
| --- | --- |

| 2 | Chiudere il coperchio e abbassare la maniglia per bloccarlo. |
| --- | --- |

| 3 | Tenere premuto il pulsante Pulse Vac per aspirare. |
| --- | --- |

| 4 | Rilasciare il pulsante per sospendere l'aspirazione. |
| --- | --- |

| 5 | Raggiunto il vuoto desiderato, premere il pulsante Seal per sigillare. |
| --- | --- |

In modalità vuoto manuale, tenere premuto per aspirare e rilasciare per sospendere; la pressione viene mantenuta. Se non si effettua alcuna operazione entro 10 secondi, l'apparecchio rilascia automaticamente la pressione ed esce dalla modalità vuoto manuale.

Guida operativa (Accessori)

6.6 Utilizzo del tubo flessibile

| - Per barattoli Mason e sacchetti con zip e valvola: usare l'ugello circolare in direzione 1. - Per contenitori sottovuoto e tappi: scegliere direzione 1 o 2 in base alla dimensione dell'apertura. - L'ugello piatto 3 del tubo si collega all'aspirazione esterna 3 sul coperchio. | [Image: 06-operation.page03.image04] |
| --- | --- |

6.7 Come fare il sottovuoto nei barattoli Mason

| 1; Chiudere il coperchio dell'apparecchio.. 2; Posizionare il coperchio del barattolo sull'apertura senza avvitare il collarino (se presente).. 3; Montare l'adattatore sul barattolo Mason.. 4; Inserire l'ugello piatto del tubo nell'aspirazione esterna sul coperchio.. 5; Abbassare la maniglia per bloccare il coperchio.. 6; Premere il pulsante Accessories e selezionare Mason Jar.. 7; Appoggiare l'ugello circolare sull'apertura dell'adattatore e premere leggermente con la mano.. 8; Premere il pulsante Vac&Seal / Start per avviare.. 9; Al termine, rimuovere il tubo e l'adattatore.. | [Image: 06-operation.page03.image05] [Image: 06-operation.page03.image06] |
| --- | --- |

Guida operativa (Accessori)

6.8 Come fare il sottovuoto nei contenitori

| 1; Prima dell'uso, verificare che il contenitore sia compatibile con il tubo dell'apparecchio.. 2; Verificare che il contenitore sia in modalità sottovuoto (Vacuum).. 3; Inserire l'ugello piatto del tubo nell'aspirazione esterna sul coperchio.. 4; Abbassare la maniglia per bloccare il coperchio.. 5; Premere il pulsante Accessories e selezionare Canister.. 6; Appoggiare l'ugello circolare sull'apertura della valvola del contenitore e premere leggermente.. 7; Premere il pulsante Vac&Seal / Start per avviare.. 8; Al termine, rimuovere il tubo.. | [Image: 06-operation.page03.image07] |
| --- | --- |

Guida operativa (segue)

6.9 Come marinare

| 1; Coprire gli alimenti con la marinata e metterli nel contenitore sottovuoto.. 2; Verificare che il contenitore sia in modalità sottovuoto (Vacuum).. 3; Inserire l'ugello piatto del tubo nell'aspirazione esterna sul coperchio.. 4; Inserire l'ugello circolare nell'apertura della valvola.. 5; Abbassare la maniglia per bloccare il coperchio.. 6; Premere il pulsante Accessories e selezionare Canister.. 7; Premere il pulsante Vac&Seal / Start per avviare.. 8; Al termine, rimuovere il tubo.. | [Image: 06-operation.page04.image08] |
| --- | --- |

Guida operativa (segue)

6.10 Guida al vano rotolo sacchetti

- L'apparecchio può contenere due rotoli (es. due rotoli da max 20 feet/6 m).

- Con un solo rotolo, la lunghezza massima è 50 feet (15 m).

- Il vano accoglie rotoli fino a 12 inch (300 mm) di larghezza. In basso è previsto uno spazio per rotoli fino a 8 inch (200 mm).

| [Image: 06-operation.page04.image09] | [Image: 06-operation.page04.image10] |
| --- | --- |

# 07 Risoluzione dei problemi

CH.07 — TROUBLESHOOTING

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| L'apparecchio non si accende | Il cavo non è inserito correttamente nella presa | Verificare che il cavo sia inserito correttamente. |
|  | Cavo danneggiato o usurato | Staccare la corrente e controllare il cavo; in caso di danni, rivolgersi a personale qualificato per la sostituzione. |
|  | Connettori del pannello o della scheda allentati | Rivolgersi a personale qualificato per la riparazione. |
| Aspirazione insufficiente | L'apertura del sacchetto non è completamente nella guarnizione | Assicurarsi che l'apertura sia completamente nella guarnizione della camera inferiore. |
|  | Uso di sacchetti senza canali per l'aria | Utilizzare sacchetti sottovuoto con canali per l'aria. |
|  | Guarnizione danneggiata, sollevata o montata male | Controllare la guarnizione e montarla correttamente. |
|  | Sacchetto danneggiato o con fori | Sostituire con un nuovo sacchetto. |
|  | Corpi estranei sull'apertura che impediscono la sigillatura | Pulire l'apertura e riprovare. |
|  | Tempo di sigillatura eccessivo con surriscaldamento | Aprire il coperchio, lasciare raffreddare e riprovare. |
| Sigillatura non riuscita o scarsa | L'apertura non è posizionata correttamente sull'elemento riscaldante | Riposizionare l'apertura, assicurandosi che sia ben distesa sull'elemento riscaldante. |
|  | Umidità, particelle o residui nell'area di sigillatura | Pulire l'area di sigillatura e riprovare. |
|  | Barra di sigillatura non montata | Montare la barra di sigillatura. |
|  | Tempo di sigillatura predefinito insufficiente | Premere Extend Seal Time per prolungare il tempo e riprovare. |
| 真空密封后袋子漏气 | 高温胶布破损或脱落 | 及时替换高温胶布。 |
|  | 发热温度异常导致袋子融化或密封不充分 | 参考抽气不干净和不能密封的解决方案。 |
|  | 锋利物品刺穿袋子 | 用纸巾或防刺穿片包裹锋利边缘，使用新袋重试。 |

提示 一些水果和蔬菜在包装前如果没有正确地焯熟，或者热的食物，会释放气体，导致真空袋没有收紧，此类情况属于正常表现，不属于漏气。

若以上故障排除方案均无法解决问题，请联系客服指引解决，请不要擅自拆卸机器。

Risoluzione dei problemi (Seguito)

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Il sacchetto perde aria dopo il sottovuoto | Nastro ad alta temperatura danneggiato o staccato | Sostituire il nastro ad alta temperatura. |
|  | Temperatura anomala che scioglie il sacchetto o sigillatura insufficiente | Vedere le soluzioni per aspirazione insufficiente e sigillatura non riuscita. |
|  | Oggetti appuntiti che perforano il sacchetto | Avvolgere gli spigoli con carta assorbente o fogli protettivi e usare un sacchetto nuovo. |
| 错误报警（蜂鸣声长鸣 + 指示灯快闪） | 按下 Vac&Seal/Start 或 Seal 后报警 | 检查面盖是否闭合，把手是否已下压锁紧。 |
|  | 真空工作过程中连续蜂鸣 | 机器无法达到目标压力，检查把手锁紧及袋子是否破损，更换新袋重试。 |

Risoluzione dei problemi (Accessori e allarmi)

如因特殊原因，导致液体进入机器内部的处理方案

液体进入真空腔中：

| 1 | 立即关闭电源，等待至少 5 分钟，让机器发热器冷却。 |
| --- | --- |

| 2 | 将液体槽取出，并清理擦干液体。 |
| --- | --- |

| 3 | 将真空腔中的液体擦干。 |
| --- | --- |

| 4 | 将机器底部铺垫厨房纸或托盘，重新通电。 |
| --- | --- |

| 5 | 合上面盖，长按 Pulse Vac 按键抽气 20 秒，然后点击 Stop 排气，重复 5 次，让内部管道的液体排出。 |
| --- | --- |

| 6 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 48 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

液体进入发热器：

| 1 | 请勿翻倒机器，关闭电源，等待 10 分钟，让发热器冷却及内部液体排出。 |
| --- | --- |

| 2 | 清理和擦干机器接水盘、真空腔、底部的液体。 |
| --- | --- |

| 3 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 24 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

| 4 | 将机器底部铺垫厨房纸或托盘，重新通电。 |
| --- | --- |

| 5 | 合上面盖，长按 Pulse Vac 按键抽气 20 秒，然后点击 Stop 排气，重复 5 次，让内部管道的液体排出。 |
| --- | --- |

| 6 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 48 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

注意 如果长期不清洁，内部管道可能会堵塞，影响抽气性能，此时请联系售后进行管道更换。

# 08 Manutenzione

CH.08 — MAINTENANCE

- Assicurarsi che il piano di lavoro sia piano, pulito e asciutto.

- Quando l'apparecchio non è in uso, non chiudere le clip di blocco per evitare che la guarnizione sia compressa a lungo.

- Pulire settimanalmente guarnizione, barra di sigillatura, elemento riscaldante, vassoio del liquido e camera del vuoto.

- L'elemento riscaldante e la barra di sigillatura restano caldi dopo l'uso; attendere il raffreddamento prima della manutenzione.

- Scollegare l'alimentazione prima della pulizia.

- Usare una spazzola morbida per guarnizione, barra di sigillatura, elemento riscaldante, vassoio, camera del vuoto e tubo; evitare spazzole dure che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

- Al termine di ogni giornata, rimuovere e pulire il vassoio del liquido e rimuovere residui e polvere dalla camera del vuoto con un panno umido o carta.

- Dopo ogni utilizzo, controllare che la guarnizione non sia gravemente deformata e che il nastro ad alta temperatura non sia danneggiato o staccato; in caso affermativo, sostituire.

- Il vassoio del liquido e il tubo non supportano la pulizia ad alta temperatura (es. lavastoviglie).

# 09 Proprietà del confezionamento sottovuoto

CH.09 — VACUUM PROPERTIES

Il confezionamento sottovuoto prolunga la durata degli alimenti rimuovendo la maggior parte dell'aria dal contenitore sigillato e impedendone il ritorno, riducendo così l'ossidazione. Aiuta a mantenere sapore e qualità. Inoltre limita la crescita di microrganismi aerobici; in alcune condizioni si possono osservare:

- Muffa — La muffa non si sviluppa in ambiente a basso ossigeno; il sottovuoto ne limita la crescita.

- Lieviti — I lieviti necessitano di acqua, zucchero e temperatura moderata; possono sopravvivere con o senza aria. Per rallentarne la crescita serve refrigerazione; il congelamento li inibisce efficacemente.

- Batteri — Causano odori sgradevoli, scolorimento o rammollimento. In condizioni adeguate, il Clostridium botulinum può crescere senza aria e non è rilevabile da odore o sapore.

Come per qualsiasi altro metodo di conservazione, è importante controllare gli alimenti prima del consumo. A -4°C o meno si riduce significativamente la crescita microbica. Per la conservazione a lungo termine si consiglia il congelamento dopo il sottovuoto.

NOTICE Il confezionamento sottovuoto non sostituisce refrigerazione o congelamento. Gli alimenti deperibili che richiedono refrigerazione devono restare refrigerati o congelati anche dopo il sottovuoto.

Guida alla conservazione

- Le verdure vanno sbollentate prima del sottovuoto: immergerle in acqua bollente, poi in acqua fredda, infine asciugarle con un panno prima del confezionamento.

- Le crucifere (broccoli, germogli, cavolo, ecc.) rilasciano gas naturalmente durante la conservazione; dopo cottura e sottovuoto conservare in frigorifero.

- Non conservare sottovuoto aglio o funghi: il sottovuoto può produrre sostanze dannose per la salute.

Proprietà del confezionamento sottovuoto (segue)

Riferimento durata conservazione sottovuoto

| Metodo di conservazione | Categoria alimenti | Conservazione normale | Sottovuoto |
| --- | --- | --- | --- |
| Congelamento | Carne | 6 mesi | 15–20 mesi |
|  | Pesce e frutti di mare | 6 mesi | 10–12 mesi |
|  | Frutta secca e caffè | 6–9 mesi | 18–24 mesi |
| Refrigerazione | Carne | 2–3 giorni | 12–13 giorni |
|  | Pesce e frutti di mare | 2–3 giorni | 6–8 giorni |
|  | Carne cotta | 2–3 giorni | 10–14 giorni |
|  | Uova | 2–3 giorni | 30–50 giorni |
|  | Verdure | 2–3 giorni | 7–10 giorni |
| Temperatura ambiente | Pane | 1–2 giorni | 6–8 giorni |
|  | Biscotti confezionati | 4–6 mesi | 12 mesi |
|  | Pasta | 5–6 mesi | 12 mesi |
|  | Riso | 5–6 mesi | 12 mesi |
|  | Farina | 4–5 mesi | 12 mesi |
|  | Prodotti secchi | 3–4 mesi | 12 mesi |
|  | Caffè / Tè / Latte in polvere | 2–6 mesi | 12 mesi |

# 10 Informazioni su marchio e garanzia

CH.10 — WARRANTY

Grazie per aver acquistato ACT Sigillatrice Sottovuoto. Per qualsiasi domanda, contattarci:

support@thespacetec.com | www.thespacetec.com

Informazioni sul marchio

| Marchio | ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD. |
| --- | --- |
| Indirizzo | 60 Paya Lebar Road, #11-19 Paya Lebar Square, Singapore 409051 |
| Sito web | www.thespacetec.com |
| Assistenza clienti | support@thespacetec.com |

Produttore autorizzato

| Produttore | Guangzhou Argion Electric Appliance Co., Ltd. |
| --- | --- |
| Indirizzo | No. 1, Qiye Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China |
| Sito web | www.argiontechnology.com |

Informazioni sulla garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia limitata di 2 anni. È possibile richiedere la sostituzione in garanzia entro 2 anni dalla data di acquisto originale. Per usufruire della garanzia è necessario:

- Aver acquistato il prodotto negli ultimi 2 anni.

- Disporre del numero d'ordine originale o dell'e-mail usata per l'acquisto.

- In caso di acquisto tramite rivenditore, fornire copia dello scontrino originale.

Per richiedere la garanzia, inviare un'e-mail a: support@thespacetec.com

Scheda garanzia

| Nome cliente |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Città / Provincia / CAP |  |
| Numero di telefono |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data di acquisto originale |  |
| Modello prodotto |  |
| Numero di serie (se applicabile) |  |
| Nome rivenditore |  |