WEVAC

MODEL V23

Vakuumiergerät

Bedienungsanleitung

WEVAC TECHNOLOGY CO., LIMITED

Contents

# 01 Sicherheitshinweise

CH.01 — SAFETY

WARNUNG - Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder dem Netzkabel spielen. Kinder, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Halten Sie Kinder während der Benutzung fern. - Kleinteile und Vakuumbeutel können eine Erstickungsgefahr darstellen. Von Kindern fernhalten. - Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder heißer Umgebung. Der Betrieb in explosionsgefährdeten oder brennbaren Atmosphären ist strengstens untersagt. - Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. - Verlassen Sie das Gerät nicht während des Betriebs. - Nach dem Versiegeln ist der Versiegelungsbereich sehr heiß. Berühren Sie ihn nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. - Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung vom Stromnetz. - Ziehen Sie den Stecker beim Herausziehen aus der Steckdose am Stecker, nicht am Kabel. - Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. - Das Netzkabel muss direkt in eine den Sicherheitsnormen entsprechende Steckdose gesteckt werden. - Bei Beschädigung von Stecker, Netzkabel oder Gerät stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller oder eine autorisierte Werkstatt. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. - Legen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante, damit Kinder es nicht ziehen oder jemand darüber stolpern kann.

VORSICHT - Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. - Das Gerät benötigt kein Schmiermittel. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung. - Bei längerer Nichtbenutzung schließen Sie die Verriegelung nicht, um eine Verformung der Dichtung zu vermeiden. - Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen oder recyceln Sie es gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Ihrer Region.

HINWEIS - Dieses Produkt ist für die Lebensmittelkonservierung im Haushalt geeignet. - Lesen Sie vor der ersten Verwendung diese Anleitung vollständig durch. - Bewahren Sie den Kaufbeleg auf, um Garantieansprüche geltend machen zu können.

# 02 Produkt- & Vakuumbeutel-Tipps

CH.02 — USAGE TIPS

- Dieses Gerät ist nur für Vakuumbeutel mit Luftkanal-Struktur geeignet.

- Bei Gegenständen mit spitzen Ecken oder Kanten verwenden Sie Prickelschutzfolie, Küchenpapier oder andere weiche Materialien, um die Kanten zu umwickeln und ein Durchstechen des Beutels zu vermeiden.

- Vakuumbeutel können zum Erhitzen oder in der Mikrowelle verwendet werden, müssen aber zuvor an einer Ecke mit einer kleinen Öffnung versehen werden, um Dampf abzulassen.

- Vakuumbeutel zur Aufbewahrung können wiederverwendet werden; für Erhitzen oder Mikrowellenerhitzung sind sie jedoch nur einmal verwendbar. Beutel, die für Meeresfrüchte oder fettige Lebensmittel verwendet wurden, sollten nicht wiederverwendet werden.

- Beim Einlegen des Beutels muss die Beutelöffnung flach über dem Heizelement liegen.

- Lassen Sie beim Befüllen mindestens 2 inch (5 cm) Abstand zwischen Beutelöffnung und Lebensmitteln.

- Bei Flüssigkeiten, Saucen oder Lebensmitteln mit Flüssigkeit vermeiden Sie, die Beutelöffnung nass zu machen. Trocknen Sie die Öffnung nach dem Befüllen ab, um die Versiegelungswirkung nicht zu beeinträchtigen.

- Für weiche, feuchtigkeitsreiche Lebensmittel, die nach dem Verpacken ihre Form behalten sollen, können Sie diese vor der Vakuumverpackung einfrieren.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Klappe, da dies das Gerät beschädigen kann.

# 03 Produktaufbau

CH.03 — STRUCTURE

[Image: structure.main]

| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verschlussgriff | 8 | Rollenbeutel-Stützrohr |
| 2 | Bedienfeld | 9 | Hauptgehäuse |
| 3 | Externer Vakuumanschluss | 10 | Schneidemesser-Halterung |
| 4 | Deckel | 11 | Auffangwanne (Vakuumkammer darunter) |
| 5 | Dichtungsleiste | 12 | Hitzebeständiges Klebeband & Heizelement |
| 6 | Dichtungsring | 13 | Beutelschneider |
| 7 | Rollenbeutel-Fach |  |  |

HINWEIS Nach dem Betrieb ist das Heizelement sehr heiß. Bitte nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden!

# 04 Produktfunktionen

CH.04 — FUNCTIONS

[Image: control_panel.main]

| Nr. / Taste | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1. Vac&Seal / Start Vakuumversiegelung / Start | Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Modus zu starten. |
| 2. Stop Stopp | Drücken Sie diese Taste während eines beliebigen Vorgangs, um den Betrieb zu stoppen. |
| 3. Vac Mode Vakuummodus-Auswahl | <b>Normal</b> (Standarddruck) / <b>Gentle</b> (sanfter Druck) / <b>Liquid</b> (Flüssigkeiten) |
| 4. Pulse Vac Manuelles Vakuumieren | Gedrückt halten für manuelle Vakuumsteuerung; loslassen zum Pausieren. Seal drücken, wenn der gewünschte Grad erreicht ist. |
| 5. Seal Versiegeln | Drücken Sie diese Taste, um sofort zu versiegeln. |
| 6. Accessories Zubehör | <b>Mason Jar</b> (Einmachglas) / <b>Canister</b> (Vakuumbehälter) / <b>Marinate</b> (Marinieren) |
| 7. Extend Seal Time Siegelzeit verlängern | Vor dem Betrieb drücken, um die Siegelzeit zu verlängern. |

# 05 Technische Daten

CH.05 — SPECIFICATIONS

| Parameter | Spezifikation |
| --- | --- |
| Spannung | 220~240 Vac |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 190 W |
| Pumpe | Doppelpumpe |
| Vakuumdruck | -958 mbar |
| Schweißdrahtbreite | 1.8 mm × 2 |
| Max. Beutelbreite | 315 mm |
| Abmessungen (L×B×H) | 380 × 205 × 155 mm |
| Gewicht | 3.0 kg |

# 06 Bedienungsanleitung

CH.06 — OPERATION

6.1 Verwendung des Beutelschneiders

| 1; Öffnen Sie die Klappe.. 2; Öffnen Sie den Beutelschneider-Halter.. 3; Ziehen Sie die gewünschte Beutellänge von der Rolle ab.. 4; Bewegen Sie den Beutelschneider ganz nach links oder rechts und drücken Sie den Halter auf den Beutel.. 5; Drücken Sie den Beutelschneider nach unten und ziehen Sie ihn über den Beutel für einen sauberen Schnitt.. | [Image: 06-operation.page01.image01] |
| --- | --- |

6.2 Verwendung der Siegelfunktion

Beutel von der Rolle herstellen und versiegeln:

| 1 | Stellen Sie wie oben beschrieben einen Beutel mit zwei offenen Enden her. |
| --- | --- |

| 2 | Legen Sie ein offenes Ende des Beutels flach in die Vakuumkammer. |
| --- | --- |

| 3 | Schließen Sie die Klappe und drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln. |
| --- | --- |

| 4 | Drücken Sie die Seal-Taste und warten Sie, bis das Gerät fertig ist. |
| --- | --- |

Beutel nur versiegeln:

| 1; Legen Sie die zu verpackenden Gegenstände in den Beutel und die Beutelöffnung in die Vakuumkammer.. 2; Schließen Sie die Klappe und drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln.. 3; Drücken Sie die Seal-Taste und warten Sie, bis das Gerät fertig ist.. | [Image: 06-operation.page01.image02] |
| --- | --- |

6.3 Verlängerung der Siegelzeit

Um die Siegelzeit zu verlängern, drücken Sie vor dem Betrieb die Extend Seal Time-Taste, bis die Anzeige leuchtet. Die verlängerte Einstellung bleibt aktiv. Um zur Standard-Siegelzeit zurückzukehren, drücken Sie die Taste vor dem nächsten Betrieb erneut. Bei Ruhezustand oder nach Neustart wird die Siegelzeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

VORSICHT Bei aktivierter Extend Seal Time-Funktion wird die intelligente Siegelregelung vorübergehend deaktiviert. Bei Dauerbetrieb muss zwischen den Arbeitsgängen ein Abstand von mehr als 20 s eingehalten werden; öffnen Sie die Klappe zur Kühlung des Geräts.

Bedienungsanleitung (Forts.)

6.4 Verwendung der Vakuumversiegelung

Feste Gegenstände vakuumversiegeln:

| 1 | Legen Sie die Beutelöffnung in die Vakuumkammer. |
| --- | --- |

| 2 | Schließen Sie die Klappe und drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln. |
| --- | --- |

| 3 | Drücken Sie die Vac Mode-Taste und wählen Sie den Modus: Normal oder Gentle. |
| --- | --- |

| 4 | Drücken Sie die Vac&Seal / Start-Taste zum Starten. |
| --- | --- |

| 5 | Zum Beenden drücken Sie die Stop-Taste. |
| --- | --- |

Vor dem Verpacken wertvoller Gegenstände im Gentle-Modus empfehlen wir, zunächst mit anderen Gegenständen zu testen, ob der Vakuumdruck Ihren Anforderungen entspricht, um Beschädigungen zu vermeiden.

Flüssigkeiten vakuumversiegeln:

| 1; Halten Sie den Beutel aufrecht und stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeitsoberfläche stets unter dem Heizelement bleibt. Lassen Sie zwischen Flüssigkeit und Beutelöffnung etwa 7 inch (18 cm) Abstand.. 2; Legen Sie die Beutelöffnung in die Vakuumkammer.. 3; Schließen Sie die Klappe und drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln.. 4; Drücken Sie die Vac Mode-Taste und wählen Sie den Liquid-Modus.. 5; Drücken Sie die Vac&Seal / Start-Taste zum Starten.. | [Image: 06-operation.page02.image03] |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung (Forts.)

6.5 Manuelles Vakuumieren

Methode 1 (Während des automatischen Vakuumierens zu Pulse Vac wechseln):

| 1 | Halten Sie die Pulse Vac-Taste gedrückt zum Evakuieren. |
| --- | --- |

| 2 | Lassen Sie die Taste los, um das Evakuieren zu pausieren. |
| --- | --- |

| 3 | Nach Erreichen des gewünschten Vakuums drücken Sie die Seal-Taste zum Versiegeln. |
| --- | --- |

Methode 2 (Pulse Vac direkt verwenden):

| 1 | Legen Sie die Beutelöffnung in die Vakuumkammer. |
| --- | --- |

| 2 | Schließen Sie die Klappe und drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln. |
| --- | --- |

| 3 | Halten Sie die Pulse Vac-Taste gedrückt zum Evakuieren. |
| --- | --- |

| 4 | Lassen Sie die Taste los, um das Evakuieren zu pausieren. |
| --- | --- |

| 5 | Nach Erreichen des gewünschten Vakuums drücken Sie die Seal-Taste zum Versiegeln. |
| --- | --- |

Beim manuellen Vakuumieren: Gedrückt halten zum Evakuieren, loslassen zum Pausieren – das Gerät hält den Druck. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Aktion durchführen, gibt das Gerät den Druck automatisch ab und beendet den manuellen Evakuierungsmodus.

Bedienungsanleitung (Zubehör)

6.6 Verwendung des Vakuumschlauchs

| - Bei Einmachglas-Adapter und Reißverschlussbeuteln mit Ventil: Runde Düse in Richtung 1 verwenden. - Bei Vakuumbehältern und Stopfen: Je nach Größe der Ansaugöffnung Richtung 1 oder 2 wählen. - Die flache Vakuumschlauch-Düse 3 dient zur Verbindung mit dem äußeren Ansaugstutzen 3 an der Klappe. | [Image: 06-operation.page03.image04] |
| --- | --- |

6.7 Einmachgläser vakuumieren

| 1; Schließen Sie die Geräteklappe.. 2; Legen Sie den Deckel auf den Einmachglasrand, ohne das Schraubgewinde (falls vorhanden) anzuziehen.. 3; Setzen Sie den Adapter auf das Einmachglas.. 4; Stecken Sie die flache Vakuumschlauch-Düse in den äußeren Ansaugstutzen an der Klappe.. 5; Drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln.. 6; Drücken Sie die Accessories-Taste und wählen Sie Mason Jar.. 7; Decken Sie die Ansaugöffnung des Adapters mit der runden Vakuumschlauch-Düse ab und drücken Sie sie leicht mit der Hand an.. 8; Drücken Sie die Vac&Seal / Start-Taste zum Starten.. 9; Nach Abschluss Vakuumschlauch und Adapter entfernen.. | [Image: 06-operation.page03.image05] [Image: 06-operation.page03.image06] |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung (Zubehör)

6.8 Vakuumbehälter vakuumieren

| 1; Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der Vakuumbehälter mit dem Vakuumschlauch dieses Geräts kompatibel ist.. 2; Stellen Sie sicher, dass der Vakuumbehälter auf Vakuum (Vacuum) eingestellt ist.. 3; Stecken Sie die flache Vakuumschlauch-Düse in den äußeren Ansaugstutzen an der Klappe.. 4; Drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln.. 5; Drücken Sie die Accessories-Taste und wählen Sie Canister.. 6; Decken Sie die Ansaugöffnung des Vakuumbehälter-Ventils mit der runden Vakuumschlauch-Düse ab und drücken Sie sie leicht mit der Hand an.. 7; Drücken Sie die Vac&Seal / Start-Taste zum Starten.. 8; Nach Abschluss den Vakuumschlauch entfernen.. | [Image: 06-operation.page03.image07] |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung (Forts.)

6.9 Marinieren

| 1; Bedecken Sie die Lebensmittel mit der Marinade und legen Sie sie in den Vakuumbehälter.. 2; Stellen Sie sicher, dass der Vakuumbehälter auf Vakuum (Vacuum) eingestellt ist.. 3; Stecken Sie die flache Vakuumschlauch-Düse in den äußeren Ansaugstutzen an der Klappe.. 4; Stecken Sie die runde Vakuumschlauch-Düse in die Ansaugöffnung des Ventils.. 5; Drücken Sie den Griff nach unten, um die Klappe zu verriegeln.. 6; Drücken Sie die Accessories-Taste und wählen Sie Canister.. 7; Drücken Sie die Vac&Seal / Start-Taste zum Starten.. 8; Nach Abschluss den Vakuumschlauch entfernen.. | [Image: 06-operation.page04.image08] |
| --- | --- |

Bedienungsanleitung (Forts.)

6.10 Rollenbeutel-Fach Anleitung

- Dieses Gerät kann gleichzeitig zwei Rollenbeutel aufnehmen (z. B. zwei Rollen mit maximal 20 feet/6 m Länge).

- Bei einer einzelnen Rolle können bis zu 50 feet (15 m) Länge verwendet werden.

- Das Rollenbeutel-Fach nimmt Rollenbeutel bis 12 inch (300 mm) Breite auf. Unten ist eine spezielle Aufnahme für Rollenbeutel bis 8 inch (200 mm) Breite vorgesehen.

| [Image: 06-operation.page04.image09] | [Image: 06-operation.page04.image10] |
| --- | --- |

# 07 Fehlerbehebung

CH.07 — TROUBLESHOOTING

| Fehlersymptom | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Gerät lässt sich nicht einschalten | Netzkabel nicht korrekt in die Steckdose gesteckt | Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist. |
|  | Netzkabel beschädigt oder defekt | Netz trennen und Netzkabel prüfen; bei Beschädigung von Fachpersonal ersetzen lassen. |
|  | Stecker oder Kabelverbindung der Steuerplatine gelockert | Wenden Sie sich an Fachpersonal für die Reparatur. |
| Unzureichendes Vakuum | Beutelöffnung nicht vollständig innerhalb der Dichtung | Stellen Sie sicher, dass die gesamte Beutelöffnung innerhalb der Dichtung der unteren Vakuumkammer liegt. |
|  | Vakuumbeutel ohne Struktur verwendet | Verwenden Sie nur Vakuumbeutel mit Luftkanal-Struktur. |
|  | Dichtung beschädigt, hochgeklappt oder falsch montiert | Dichtungszustand prüfen und korrekt montieren. |
|  | Beutel beschädigt oder mit Löchern | Neuen Vakuumbeutel verwenden. |
|  | Fremdkörper an der Beutelöffnung beeinträchtigen die Versiegelung | Beutelöffnung reinigen und erneut versuchen. |
|  | Zu lange Heißsiegelzeit führt zu Überhitzung | Klappe öffnen, Gerät abkühlen lassen und erneut verwenden. |
| Versiegelung nicht möglich oder mangelhaft | Beutelöffnung nicht korrekt auf dem Heizelement platziert | Beutelöffnung neu platzieren und flach über dem Heizelement ausrichten. |
|  | Feuchtigkeit, Partikel oder Rückstände im Versiegelungsbereich | Versiegelungsbereich reinigen und erneut versuchen. |
|  | Versiegelungsleiste nicht montiert | Versiegelungsleiste montieren. |
|  | Standard-Siegelzeit zu kurz | Extend Seal Time drücken, um die Siegelzeit zu verlängern, und erneut versuchen. |
| 真空密封后袋子漏气 | 高温胶布破损或脱落 | 及时替换高温胶布。 |
|  | 发热温度异常导致袋子融化或密封不充分 | 参考抽气不干净和不能密封的解决方案。 |
|  | 锋利物品刺穿袋子 | 用纸巾或防刺穿片包裹锋利边缘，使用新袋重试。 |

提示 一些水果和蔬菜在包装前如果没有正确地焯熟，或者热的食物，会释放气体，导致真空袋没有收紧，此类情况属于正常表现，不属于漏气。

若以上故障排除方案均无法解决问题，请联系客服指引解决，请不要擅自拆卸机器。

Fehlerbehebung (Forts.)

| Fehlersymptom | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Beutel verliert nach Vakuumversiegelung Luft | Hitzebeständiges Klebeband beschädigt oder abgelöst | Hitzebeständiges Klebeband zeitnah ersetzen. |
|  | Abnorme Heiztemperatur führt zu Schmelzen oder unzureichender Versiegelung | Siehe Lösungen bei „Unzureichendes Vakuum“ und „Versiegelung nicht möglich“. |
|  | Scharfe Gegenstände haben den Beutel durchstochen | Scharfe Kanten mit Küchenpapier oder Prickelschutzfolie umwickeln und neuen Beutel verwenden. |
| 错误报警（蜂鸣声长鸣 + 指示灯快闪） | 按下 Vac&Seal/Start 或 Seal 后报警 | 检查面盖是否闭合，把手是否已下压锁紧。 |
|  | 真空工作过程中连续蜂鸣 | 机器无法达到目标压力，检查把手锁紧及袋子是否破损，更换新袋重试。 |

Fehlerbehebung (Zubehör & Alarm)

如因特殊原因，导致液体进入机器内部的处理方案

液体进入真空腔中：

| 1 | 立即关闭电源，等待至少 5 分钟，让机器发热器冷却。 |
| --- | --- |

| 2 | 将液体槽取出，并清理擦干液体。 |
| --- | --- |

| 3 | 将真空腔中的液体擦干。 |
| --- | --- |

| 4 | 将机器底部铺垫厨房纸或托盘，重新通电。 |
| --- | --- |

| 5 | 合上面盖，长按 Pulse Vac 按键抽气 20 秒，然后点击 Stop 排气，重复 5 次，让内部管道的液体排出。 |
| --- | --- |

| 6 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 48 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

液体进入发热器：

| 1 | 请勿翻倒机器，关闭电源，等待 10 分钟，让发热器冷却及内部液体排出。 |
| --- | --- |

| 2 | 清理和擦干机器接水盘、真空腔、底部的液体。 |
| --- | --- |

| 3 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 24 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

| 4 | 将机器底部铺垫厨房纸或托盘，重新通电。 |
| --- | --- |

| 5 | 合上面盖，长按 Pulse Vac 按键抽气 20 秒，然后点击 Stop 排气，重复 5 次，让内部管道的液体排出。 |
| --- | --- |

| 6 | 打开面盖，在机器底部铺垫厨房纸或托盘，将机器放置于通风处晾干 48 小时，期间不要翻倒机器。 |
| --- | --- |

注意 如果长期不清洁，内部管道可能会堵塞，影响抽气性能，此时请联系售后进行管道更换。

# 08 Wartung & Pflege

CH.08 — MAINTENANCE

- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche eben, sauber und trocken ist.

- Schließen Sie die Verriegelung bei Nichtbenutzung nicht, um eine dauerhafte Belastung der Dichtung und Funktionsbeeinträchtigung zu vermeiden.

- Reinigen Sie wöchentlich Dichtung, Versiegelungsleiste, Heizelement, Flüssigkeitsauffangschale und Vakuumkammer.

- Heizelement und Versiegelungsleiste sind nach dem Betrieb heiß. Warten Sie auf Abkühlung vor der Wartung.

- Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät vom Stromnetz.

- Reinigen Sie Dichtung, Versiegelungsleiste, Heizelement, Flüssigkeitsauffangschale, Vakuumkammer und Vakuumschlauch mit einer weichen Bürste. Vermeiden Sie harte Bürsten, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Nach jedem Arbeitstag die Flüssigkeitsauffangschale entnehmen, reinigen und abtrocknen sowie Vakuumkammer mit feuchtem Tuch oder Küchenpapier von Rückständen und Staub befreien.

- Nach jedem Betrieb prüfen, ob die Dichtung stark verformt oder das hitzebeständige Klebeband beschädigt/abgelöst ist; gegebenenfalls zeitnah ersetzen.

- Flüssigkeitsauffangschale und Vakuumschlauch sind nicht für Heißreinigung (z. B. Spülmaschine) geeignet.

# 09 Vakuumverpackungs-Eigenschaften

CH.09 — VACUUM PROPERTIES

Die Vakuumverpackung verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln, indem der größte Teil der Luft aus dem verschlossenen Behälter entfernt wird und der Wiedereintritt von Luft verhindert wird, wodurch die Oxidation reduziert wird. Die Vakuumverpackung hilft, Aroma und Gesamtqualität zu erhalten. Sie hemmt auch das Wachstum aerober Mikroorganismen. Unter bestimmten Bedingungen können folgende Phänomene auftreten:

- Schimmel — Schimmel kann sich in sauerstoffarmer Umgebung nicht vermehren; die Vakuumverpackung hemmt das Schimmelwachstum.

- Hefe — Hefe benötigt Wasser, Zucker und moderate Temperaturen zur Vermehrung und kann mit oder ohne Luft überleben. Zur Verlangsamung des Hefewachstums ist Kühlung erforderlich; Einfrieren hemmt wirksam.

- Bakterien — Verursachen unangenehme Gerüche, Verfärbungen oder Erweichung. Unter geeigneten Bedingungen kann Clostridium botulinum auch ohne Luft wachsen und ist weder durch Geruch noch Geschmack erkennbar.

Wie bei jeder anderen Lagerungsmethode ist es wichtig, vor dem Verzehr zu prüfen, ob die Lebensmittel verdorben sind. Bei -4°C oder darunter wird das mikrobielle Wachstum deutlich reduziert. Für die Langzeitlagerung wird empfohlen, nach der Vakuumverpackung einzufrieren.

HINWEIS Die Vakuumverpackung ersetzt nicht Kühlung oder Einfrieren. Alle verderblichen Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, müssen auch nach der Vakuumverpackung gekühlt oder eingefroren bleiben.

Lagerungshinweise

- Gemüse muss vor der Vakuumverpackung blanchiert werden. Gemüse in kochendes Wasser geben, in kaltes Wasser tauchen und mit einem Tuch trocknen, bevor es vakuumverpackt wird.

- Kreuzblütler (Blumenkohl, Sprossen, Kohl usw.) geben während der Lagerung natürlicherweise Gase ab; nach dem Kochen und Vakuumversiegeln sollten sie im Kühlschrank aufbewahrt werden.

- Lagern Sie Knoblauch oder Pilze und andere Pilzlebensmittel niemals unter Vakuum. Nach dem Evakuieren können schädliche Stoffe entstehen, die die Gesundheit beeinträchtigen können.

Vakuumverpackungs-Eigenschaften (Forts.)

Referenz zur Haltbarkeit vakuumverpackter Lebensmittel

| Lagerungsart | Lebensmittelkategorie | Konventionelle Lagerung | Vakuumverpackung |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiefkühllagerung | Fleisch | 6 Mon. | 15–20 Mon. |
|  | Fisch, Meeresfrüchte | 6 Mon. | 10–12 Mon. |
|  | Trockenfrüchte, Kaffeebohnen | 6–9 Mon. | 18–24 Mon. |
| Kühllagerung | Fleisch | 2–3 Tage | 12–13 Tage |
|  | Fisch, Meeresfrüchte | 2–3 Tage | 6–8 Tage |
|  | Gekochtes Fleisch | 2–3 Tage | 10–14 Tage |
|  | Eier | 2–3 Tage | 30–50 Tage |
|  | Gemüse | 2–3 Tage | 7–10 Tage |
| Raumtemperatur | Brot | 1–2 Tage | 6–8 Tage |
|  | Kekse (verpackt) | 4–6 Mon. | 12 Mon. |
|  | Nudeln | 5–6 Mon. | 12 Mon. |
|  | Reis | 5–6 Mon. | 12 Mon. |
|  | Mehl | 4–5 Mon. | 12 Mon. |
|  | Trockenware | 3–4 Mon. | 12 Mon. |
|  | Kaffee / Tee / Milchpulver | 2–6 Mon. | 12 Mon. |

# 10 Marken- & Garantieinformationen

CH.10 — WARRANTY

Vielen Dank für den Kauf von WEVAC Vakuumiergerät. Bei Fragen erreichen Sie uns unter:

support@wevactech.com | www.wevactech.com

Markeninhaber-Informationen

| Marke | WEVAC TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| --- | --- |
| Adresse | FLAT/RM 404A BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI KL HONG KONG |
| Webseite | www.wevactech.com |
| Kundendienst | support@wevactech.com |

Autorisierter Hersteller

| Hersteller | Guangzhou Argion Electric Appliance Co., Ltd. |
| --- | --- |
| Adresse | No. 1, Qiye Road, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China |
| Webseite | www.argiontechnology.com |

Garantieinformationen

Dieses Produkt bietet eine 2-jährige eingeschränkte Garantie. Innerhalb von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum können Sie einen Garantieaustausch in Anspruch nehmen. Für die Garantieberechtigung müssen Sie:

- Das Produkt innerhalb der letzten 2 Jahre gekauft haben.

- Die ursprüngliche Bestellnummer oder die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse vorlegen können.

- Bei Kauf über Händler oder Einzelhandelspartner eine Kopie der Originalrechnung vorlegen.

Senden Sie uns eine E-Mail für den Garantieservice: support@wevactech.com

Garantiekarte

| Kundenname |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Stadt / Bundesland / PLZ |  |
| Telefonnummer |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Originales Kaufdatum |  |
| Produktmodell |  |
| Seriennummer (falls zutreffend) |  |
| Händlername |  |